# 东上机械(马) 有限公司

晒 版 机

（TS-96×120PE/TS-120×150PE）

安 装 及 操 作 手 册

东上中拓（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路2号国际创业园2号楼7D

电话: 010-82750730/31/32

邮箱：tungshung@126.com

网址：Http://www.tungshung.net

规 格:

|  | 96X120PE | 120X150PE |
| --- | --- | --- |
| # 曝 光 面 积 | 96 x 120 cm | 120 x 150 cm |
| 重 量 | 430 kg | 570 kg |
| 尺 寸 | W165 x D129 x H190 | W195 x D153 x H210 |
| 电 源 | # 1 Ø 220V 50 Hz / 60 Hz 25A |  |
| 光 源 | ## 3 kW Instantly-Starting Lamp |  |
| 吸 风 | High-Speed, Two-Step vacuum pump |  |

标 准 配 备:

| 1 | 50 种 不 同 频 道 设 定 |
| --- | --- |
| 2 | 精 密 光 量 积 算 器 |
| 3 | 二 次 曝 光( 散 光 纸 曝 光) 系 统 |

使 用

此 晒 版 机 的 吸 气  设 备 与 曝 光 设 备 皆 只 适 合 正 常  PS  版 使 用。

所 有 关 于 机 器 电 机 部 分 的 安 装 与 维 修 必 须 由 有 工 作 经 验 以 及 经 过 训 练 合 格 的 工 程 人 员 为 之， 以 避 免 因 高 压 电 流 所造 成 的 意 外 发 生。

Q30-D201

电 源:

- 晒 版 机 所 需 要 的 电 源 为 单 相 三 线，AC 220V, 50-60 Hz, 25A。 同 时 必 须 有 良 好 的 接 地 线。

###### Fig 1.   正 确 电 源 接 法

Fig. 2 :  错 误 电 源 接 法

工 作 环 境 :

- 室 内 温 度  保 持 介于 18 ~ 29C 之 间 ； 湿 度 4 0   ~  60 %， 同 时 室 内 必 须 有 良 好 的 空 调 系 统。

- 室 内 必 须 有 良 好 的 遮 阳 设 备， 绝 对 避 免 阳 光 直 接 或 间 接 照 射 到 晒 版 机。

- 室 内 必 须 有 良 好 的  通 风 系 统， 保 持 工 作 人 员 舒 适。

- 放 置 晒 版 机 必 须 能 避 免 任 何 人 员 直 接 受 到 U    V  光 源 的 照 射。

TS-96X120PE   (W165 x D129 x H190)

TS-120X150PE (W195 x D153 x H210)

- 安 装 顺 序:

按 照 以 上 所 标 的 号 码 安 装 机 器。

Q30-D002

气 压 表

E10-P025

TS20016  主 机 板

2.2  电 脑 键 板:

各 键 名 称 及 功 能：

2.2.1	“START” -  启 动 手 动 功 能

2.2.2  “H/A” -  转 换 手 动 或 自 动 状 态

    - “CH” -  选 择50 个 频 道 或 显 示 倒 数

    - 设 定 吸 气 倒 数 时 间， 由000 至999 秒

2.2.5   设 定 曝 光 单 位/ 时 间。 数 值 含 小 数 点 表 示 单

位， 无 小 数 点 表 示 秒 数  ( 时 间)

2.2.6   设 定 第 二 度 曝 光 时 间。数 值 含 小 数 点 表 示 单

位， 无 小 数 点 表 示 秒 数  ( 时 间)

    - “SET” 启 动 修 改 设 定 功 能 及 确 认 设 定 值

2.2.8 “LUX” 配 合“SET” 键  启 动/ 取 消C D S 功 能

2.2.9 “STOP” 中 断 吸 气 及 曝 光

2.3  电 脑 操 作：

预 设 频 道:

此 晒 版 机 能 储 存50 个 不 同 的 工 作 设 定。 例 如 若 要 在 频 道“1” 设 定 吸 气 延 迟10 秒、 主 曝 光 40  及 二 度 曝 光 1 0  秒， 则 按 照 以 下 步 骤:

SET		CH	    01			 010   	  	040

010

设 定 完 成 後 ：

A

01

010

040

010

H/A

CH

    - 若 有 任 何 修 改  请 按 照 以 上 方 式 进 行.

*	Note:   若 不 需 要 二 度 曝 光 功 能 请 设 定 二 度 曝 光 值 为 零。 请 看 下   例：

A

00

010

040

000

H/A

CH

    - 选 择 手 / 自 动: ( 按 H/A  键)

自 动:

A

00

010

040

010

H/A

CH

    - “A” 表 示 机 器 处 于 自 动 状 态。

    - “H” 表 示 机 器 处 于 手 动 状 态。 在 此 状 态 下， 吸 气 完 成 後 必 须 按“Start” 才 能 曝 光。

手 动:

H

00

010

040

010

H/A

CH

    - 反 复 按 “H/A”键 将 转 换 机 器 状 态 为 手 动 或 自 动。

    - 选 择 / 取 消 CDS 功 能: ( 按 SET  及 LUX  键)

及              显 示 小 数 点 表 示 CDS  功 能 会 启 动， 无 小 数 点 则 CDS 功 能 取 消。

有 CDS 功 能：

A

00

010

040.

010.

H/A

CH

SET		LUX		SET

无CDS 功 能

A

00

010

040

010

H/A

CH

    - 二 度 曝 光：

有 二 度 曝 光:

A

00

010

040.

010.

H/A

CH

无 二 度 曝 光:

A

00

010

040.

000.

H/A

CH

    - 若 按“STOP” 键 则  终 止 所 有 动 作。

    - 设 定CDS：

SET( 按 着 2 秒)			    XXXX	          SET

按 着 SET 键 2 秒 显 示 转 变 如 下:

-

--

---

---

---

H/A

CH

##### 接 着 按        :

-

--

--X

XXX

---

H/A

CH

“XXXX”  可 设 定 在 0000  至 9999 之 间.   号 码 越 大 则 CDS  灵 敏 度 越 低。     设 定 时 必 须 维 持 四  位 数， 例：若 欲 设 定 950 则 必 须 输 入 0950。

-

--

--0

950

---

H/A

CH

    - 设 定 吸 放 功 能 ：

－

－A

－XX

－XX

－－－

SET( 按 着 2 秒)

(吸)

( 放)

SET ( 完 成 设 定)

注：XX  为 秒 数

    - 设 定 吸 气 功 能 ：

－

－A

－XX

－XX

－－－

SET( 按 着 2 秒)

CH

－

－b

－YY

－ZZ

－－－

注： 1. YY ＝  首 度 吸 气 秒 数

2. ZZ ＝  曝 光 多 久 进 行 吸 放

    - 转 换 预 设 频 道 ：

SET	         CH             XX               SET

A

XX

xxx

xxx

xxx

H/A

CH

    - 测 试 吸 气 帮 补 ：

SET( 按 着2 秒)            (半 吸 气)       ( 吸 满)

(放 气)    SET( 完 成)

    - 测 试 灯 管 ：

SET(按 着2 秒)               (曝 光) 	    ( 曝 光 中 止)

SET( 完 成)

拆 卸 包 装：

灯 箱 接 线：

灯 箱 装 置 :

灯 管 装 置 要 点 :

(E30-A001)

(E30-A003)

此 保 险 丝 必 须 向 上

线 路 图:

A.  讯 号 线 路 图

B. 电 机 零 件 线 路 图