# 东上机械(马)有限公司

烤 版 机

（TS-100×120PO/TS-135×170P0）

安 装 及 操 作 手 册

东上中拓（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路2号国际创业园2号楼7D

电话: 010-82750730/31/32

邮箱：tungshung@126.com

网址：Http://www.tungshung.net

烤版机尺寸（单位mm厘米）

烤版种类：	传统PS版（阴版与阳版），CTP热敏Thermal版。

|  | 100×120PO | 135×170PO |
| --- | --- | --- |
| A | 1410 | 1760 |
| B | 1675 | 2175 |
| C | 1220 | 1570 |

正常使用烤版机温度为225～250。C。

烤版时间10～15分钟。

请务必注意：烤版机必须置于通风良好的工作环境，四周3米之内不可有易燃的物品存放，并请注意避免上方之天花板是否为易燃物。

掛版架

機身

不銹鋼橫條

PS版

调整A与B的高度与C（滑动轮）配合，使挂版架能顺畅拉进拉出，并且挂版架与机身的接合处能密合，热器不可外泄。

挂版架必须将版挂于两侧横不锈钢条之内，以免挂版架拉进拉出时，PS版会碰到机身门侧而折版。

掛鉤

PS版

不銹鋼橫條（共有6條），可依需要方便自行減少

每組掛版架最高可掛四組大版，如左圖所示

电源：

所用之电源为高压电能，必由有经验执照之电工人员为之。

3相4线    240V    20A    附地线。

请确认电压如下

L1

N－L1		240V

N－L2		240V

N－L3		240V

L2

L3

N

L1－L2	380V

L2－L3	380V

L3－L1	380V

無熔絲開關25A

地線(5mm2以上)

電源

電源線

深入地面1米

地面

導地銅片

此電源線不可碰到機身

本机器电源为3相4线，为使用者安全起见，接地线为绝对必要，此地线必须使用足够线径(5mm2以上)，尾端接上导地铜片，埋入地下1米以上为标准。

由于烤版机操作的过程中，外表机体会有温度，由电气箱内到无熔丝开关25A之间的电源线不可碰触到机身，以免造成电源线受损。

配电盘零件实体图

蜂鳴器時間長短設定

（出廠設定10秒）

電熱功能停止。風扇功能延長工作時間設定。（出廠設定15分鍾）

接上电源前请先确认所有的RELAY(继电器)与TIMER都有定位(可能因运输过程定位松开)。

### Fuse:20A		D30-D006

### Fuse:10A		D30-D004

Fuse:25A		D30-D007

装机激活电源以前请拆开后侧电热器固定板，检查电热器的所有配线是否完全，所有固定镙丝是否牢固，所有电热器磁座是否完好，再固定回电热器固定板。

馬達

M10-M031

電熱器固定板

電熱器過熱溫度保護器

0~3200C

(一般設定2500C)

M50-S006

後側圖

加熱器

M30-D011-1

電熱器組(11支電熱器)M30-D019

操作面盘

溫度控制器(M50-S007)

(設定所需溫度)

TIMER(M10-B008)

(設定烤版所需時間)

24小時自動開關機(M10-A025)

(設定自動開關機)

ON/OFF主電源(M10-A035)

烤版時間計時啟動ON/OFF(M10-A034)

風扇開關ON/OFF(M10-A035)

電熱器開關ON/OFF(M10-A035)

操作过程

开机过程：

第1步  : 按主电源“POWER”。

第2步  : 温度控制器会ON，并且显示目前烤版机内的实际温度。

第3步  : 设定烤版所需温度(A)。

第4步 : 先按“FAN”激活风扇功能，再按“HEATER”激活电热器功能（如先按“HEATER”没有按“FAN”，那“HEATER”     功能无法激活）。

第5步	: 等烤版机到达所设定的温度。

第6步	: 设定烤版所需的时间(B)。

第7步	: 拉开挂版架，放入PS版，推入挂版架。(请使用防热手套)

第8步 : 把挂版架放在烤版机门内。

第9步	: 按“START”开始烤版作业。

- 定时器(B)会被激活。(定时器右上角的红灯会亮)

第10步 : 烤版时间结束时警告铃会向起。

第11步 : 拉出挂版架取下PS版。(请戴防热手套)

关机过程：

第1步 : 先按“HEATER”。(关掉电热器)

第2步 : 拉开挂版架。(散出烤版机内温度)

第3步 : 等温度控制器上的温度显示降到300C~400C。

第4步 : 按“FAN”关风扇，再按“POWER”关电源。

第5步 : 最后关掉总电源。(无熔丝开关25A)